Ausschreibungstext

BUCHBERGER ABLAUFRINNE V2A ALR.4.120/50

Pos. ...

BUCHBERGER ABLAUFRINNE V2A ALR.4.120/50 mit beidseitigem Beschichtungsflansch liefern und einbauen.

Edelstahl V2A t=3 mm, Rinnenhöhe 50 mm, Gitterrost 120 mm breit PKW-befahrbar MW30x10, inkl. Gitterrostarretierung

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Ablaufrinne auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von maximal 20 mm, die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm, das Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente vor Ort und das Einlegen der Gitterroste.

Erstellen der benötigten Aussparung, Untergrundvorbereitung, Verfüllen der verbleibenden Aussparung, Anarbeiten der Beschichtung und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung h =max. 150 mm).

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Ablauf DN70, 200 mm lang.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Weitere Formstücke und Zubehör wie Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Schmutzfang, Geruchsverschluss und Brandschutzeinsatz auf Anfrage erhältlich!