Ausschreibungstext

BUCHBERGER PUMPENSUMPFABDECKUNG V2A PSA.8.1200-1200/11
Pos. ...

BUCHBERGER PUMPENSUMPFABDECKUNG V2A PSA.8.1200-1200/11 (Gitterrostabdeckung mit umlaufendem Beschichtungsflansch) liefern und einbauen.
Edelstahl V2A t=5 mm, Konstruktionshöhe ab UK-Beschichtungsflansch 11 mm, Gitterrost Abm. 1200x1200 mm Belastungsklasse C250 Maschennennweite 30x10, inkl. Gitterrostarretierung
Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Konstruktion auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in einer Schichtdicke bis max. 20 mm, die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm und das Einlegen des Gitterrostes.

Erstellen der Vertiefung im Betonboden, Untergrundvorbereitung und anarbeiten der Beschichtung werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Anschluss Ablaufrinne ALR einseitig an Pumpensumpfabdeckung PSA

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

Pos. ...

Zulage für Wanne Edelstahl V2A t=2 mm, Abm. 1200x1200 mm, Tiefe max. 300 mm, unterseitig an Pumpensumpfabdeckung PSA geschweißt.

... Stück





EP ... €/Stück




GP ... €

