Ausschreibungstext

BUCHBERGER ABLAUFRINNE VZ ALR.6.200/51 (50-140)

Pos. ...

BUCHBERGER ABLAUFRINNE VZ ALR.6.200/51 (50-140) mit beidseitiger Los-/Festflanschkonstruktion liefern und einbauen.

Stahl feuerverzinkt, Los-/Festflansch t=6 mm (vertikaler Steg t=5 mm), Rinnenhöhe ab OK-Festflansch 51 mm (zuzüglich Vertiefung mind. 50 bis max. 140 mm), Gitterrost 200 mm breit PKW-befahrbar MW30x10, inkl. Gitterrostarretierung

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Ablaufrinne auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von maximal 20 mm, die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm, das Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente vor Ort und das Einlegen der Gitterroste.

Erstellen der Vertiefung im Betonboden, Untergrundvorbereitung, Auffüllung vertikal verbleibender Spalt zwischen Ablaufrinne und Aussparungskante, Eindichtarbeiten, Aufschrauben Losflansch, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags, Anbringen der seitlichen Vergussfuge und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung h =max. 150 mm).

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Ablauf DN100, 200 mm lang.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Weitere Formstücke und Zubehör wie Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück, Schmutzfang, Geruchsverschluss und Brandschutzeinsatz auf Anfrage erhältlich!