Ausschreibungstext

BUCHBERGER Klebeflanschwinkel h=60 mm

Pos. ...

Edelstahlwinkel V2A 60x120x4 mm liefern und einbauen.

Edelstahl V2A t=4 mm, L-förmig gekantet, Auflageschenkel gelocht und gesenkt, Winkelhöhe 60 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen der Winkel auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm

Eindichtarbeiten, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Endblech h=150 mm

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €