Ausschreibungstext 

BUCHBERGER KABELDURCHFÜHRUNG V2A KDF48/400
Pos. ...

BUCHBERGER KABELDURCHFÜHRUNG V2A KDF48/400 liefern und einbauen.

Edelstahl V2A, Festflansch Abm. 220x220x8 mm mit aufgeschweißten Gewindebolzen M12x35 im Abstand von max. 150 mm, Losflansch 60x6 mm gelocht im Abstand der Gewindebolzen, Rohr Ø48,3x2 mm mit oberseitigen Rohrbogen 180°, Konstruktionshöhe gesamt 600 mm (400 mm ab OK-Festflansch).

Die Montage beinhaltet das Versetzen der Konstruktion auf bauseits vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel oder CC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die Verdübelung.
Erstellen des erforderlichen Deckendurchbruchs, Eindichtarbeiten, Aufschrauben des Losflansch, Anarbeiten des Bodenbelags sowie notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Tel. +49 8406 9294-0, info@buprofile.de, www.buprofile.de
... Stück 




EP ... €/Stück




GP ... €
